OLIMPIADA NACIONAL DE ETP CONSTANCIA ESCOLAR-INSTITUCIONAL

Especialidad:

Informática

Grupo N°4 Integrantes:

Peleteyro Juan

Cano Dante

Baigorria Tomás

Cañete Agustin

Problemática Nº1

Solución de la propuesta:

Permite reemplazar la infraestructura improvisada por una red organizada, segura, administrable y preparada para futuras ampliaciones, mejorando el funcionamiento general de la empresa.

Se seleccionó una topología en estrella, donde los equipos se conectan a switches y estos se comunican con un switch principal y un router. Esta topología facilita la detección de fallas y permite agregar nuevos dispositivos sin modificar toda la red.

El servidor y las dos impresoras de red se ubicaron en una red específica para facilitar su acceso desde los sectores autorizados. Las impresoras cuentan con direcciones IP que permiten encontrarlas fácilmente dentro de la red.

Distribución de responsabilidades: los cuatro integrantes se dividieron las tareas entre el diseño de la topología, configuración de switches y VLAN, configuración del router y direccionamiento IP, y realización de pruebas y documentación.

Ejemplo en Cisco Packet Tracer:

Problemática Nº2

Solución de la propuesta:

La oficina cuenta con un servidor destinado al almacenamiento de documentación administrativa, información de clientes, fotografías, planillas contables y otros archivos relevantes. Con el objetivo de prevenir la pérdida de datos ocasionada por problemas técnicos, borrados accidentales o ataques de malware, se plantea implementar un sistema de copias de seguridad mediante Robocopy utilizando CMD.

El respaldo incluirá todos los archivos importantes guardados en el servidor, como documentos administrativos, datos de clientes, imágenes y planillas contables. Se efectuará una copia incremental todos los días, de manera que solo se actualicen los archivos que hayan sido agregados o modificados. Asimismo, una vez por semana se realizará una copia completa que permita contar con un respaldo integral de la información.

Durante el proceso de backup, las copias se guardarán en un disco externo conectado al servidor. Como medida de seguridad adicional, se aconseja mantener otra copia en un lugar diferente a la oficina, con el fin de reducir el riesgo de pérdida de información en situaciones como robos, incendios u otros incidentes.

La persona encargada de informática será responsable de supervisar el procedimiento. Entre sus tareas deberá controlar que las copias se efectúen correctamente, revisar los registros generados por Robocopy y realizar pruebas periódicas para confirmar que los archivos respaldados puedan ser restaurados correctamente.

En caso de que el servidor sufra una pérdida total, será necesario disponer de un nuevo equipo y recuperar los datos utilizando el disco externo o la copia que se encuentre almacenada fuera de la oficina. De este modo, será posible recuperar la documentación, los datos de clientes, las fotografías y las planillas contables sin depender del funcionamiento del servidor original.

- @echo off: evita que se muestren en pantalla todos los comandos mientras se ejecuta el archivo.

- set "ORIGEN=C:\Datos": establece la carpeta donde están los archivos originales.

- set "DESTINO=E:\Backup": establece dónde se guardará la copia.

- set "LOG=E:\Backup\backup.log": indica dónde se guardará el registro de la copia.

- if not exist "%ORIGEN%": comprueba que exista la carpeta de origen. Si no existe, muestra un error y detiene el programa.

- if not exist "%DESTINO%" mkdir "%DESTINO%": si la carpeta de destino no existe, la crea automáticamente.

- robocopy "%ORIGEN%" "%DESTINO%": inicia la copia entre las dos ubicaciones.

- /E: copia todas las subcarpetas, incluso las que estén vacías.

- /COPY:DAT: copia los datos, atributos y fechas de los archivos.

- /R:3: si encuentra un error, intenta copiar nuevamente hasta 3 veces.

- /W:5: espera 5 segundos entre cada intento.

- /XJ: evita seguir determinadas uniones de carpetas que podrían generar ciclos o copias innecesarias.

- /LOG+:"%LOG%": guarda el resultado de la copia en un archivo de registro y agrega la información a los registros anteriores

Problemática Nº3

Solución de la propuesta:

# PC 1

### Administración, correo electrónico, navegación y planillas de cálculo.

## Componentes

### Procesador AMD Ryzen 5 4600G 4.2GHz + Radeon Vega 7

Precio: $139.900

Procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con gráficos Radeon Vega 7 integrados. Es una alternativa más actual y conveniente que el Ryzen 5 3400G original, ofreciendo un mejor rendimiento general para tareas administrativas, navegación, videollamadas y multitarea sin necesidad de una placa de video dedicada.

### Memoria RAM Kingston DDR4 16GB 3200MHz

Precio: $214.990

Se seleccionan 16 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz, una capacidad adecuada para trabajar con varias aplicaciones abiertas, navegador, correo electrónico y planillas de cálculo. Se utiliza una marca reconocida para mejorar la confiabilidad del equipo.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard con socket AM4, compatible con el Ryzen 5 4600G y memoria DDR4. Cuenta con conexión M.2 para futuras ampliaciones de almacenamiento.

### Placa de video Radeon Vega 7

Los gráficos Radeon Vega 7 están integrados en el Ryzen 5 4600G, por lo que no es necesario adquirir una placa de video dedicada para las tareas asignadas a este puesto.

### Almacenamiento SSD NVMe 500GB

Precio: $98.100

Se utiliza un SSD NVMe de 500 GB en lugar del SSD de 256 GB original. La mayor capacidad permite instalar cómodamente el sistema operativo, aplicaciones de oficina y archivos de trabajo, además de ofrecer mejores tiempos de carga que un disco rígido tradicional.

### Gabinete con fuente 500W

Precio: $70.000

Se recomienda un gabinete de entrada acompañado por una fuente de 500 W. Para este equipo no se necesitan 600 W reales, ya que utiliza gráficos integrados y tiene un consumo relativamente bajo.

### Monitor 22" Full HD

Precio: $120.000

Monitor de 22 pulgadas con resolución 1920 × 1080. Ofrece mayor espacio de trabajo que el monitor de 20" y resulta más cómodo para planillas, documentos, correo electrónico y navegación.

### Mouse + teclado básico

Precio: $15.000

Periféricos económicos destinados al uso administrativo.

### Costo total aproximado: $737.990 ARS

# PC 1 – Versión alternativa barata

### Administración, correo electrónico, navegación y planillas de cálculo.

### Procesador AMD Ryzen 3 3200G + Radeon Vega 8

Precio: $110.000

Procesador de 4 núcleos y 4 hilos con gráficos integrados Radeon Vega 8. Es una alternativa de menor rendimiento, pero suficiente para tareas administrativas básicas.

### Memoria RAM Kingston DDR4 8GB 3200MHz

Precio: $105.000

8 GB permiten ejecutar Windows y las aplicaciones básicas de oficina. Es la configuración mínima recomendada para reducir el presupuesto, aunque 16 GB sería preferible para una mayor vida útil.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard AM4 compatible con el procesador y la memoria seleccionada. También permite utilizar almacenamiento M.2.

### Placa de video Radeon Vega 8

Los gráficos están integrados en el Ryzen 3 3200G, por lo que no se necesita una GPU dedicada.

### SSD SATA 480GB

Precio: $70.000

SSD de 480 GB para instalar el sistema operativo, programas de oficina y archivos de trabajo.

### Gabinete con fuente 500W

Precio: $60.000

Gabinete económico acompañado por una fuente de 500 W.

### Monitor 22" Full HD

Precio: $120.000

Monitor de 22 pulgadas con resolución 1920 × 1080 para trabajar cómodamente con documentos y planillas.

### Mouse + teclado básico

Precio: $15.000

Periféricos de entrada económicos.

### Costo total aproximado: $560.000 ARS

# PC 2

### Programación, desarrollo web, bases de datos y utilización ocasional de máquinas virtuales.

## Componentes

### Procesador AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz + Radeon Vega 7

Precio: $215.400

Procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Es una buena elección para programación, desarrollo web, bases de datos y multitarea. Sus gráficos integrados permiten evitar una GPU dedicada.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard AM4 compatible con el Ryzen 5 5600G y memoria DDR4. Cuenta con conexión M.2 para almacenamiento NVMe.

### 2 × Memoria Kingston DDR4 8GB 3200MHz

Precio: $214.990

Se utilizan dos módulos para alcanzar 16 GB en dual channel. Esta configuración resulta adecuada para entornos de desarrollo, navegadores, bases de datos y máquinas virtuales ocasionales.

El uso de dos módulos también beneficia a los gráficos integrados del Ryzen 5 5600G.

### SSD NVMe 1TB

Precio: $160.000

SSD NVMe de 1 TB destinado al sistema operativo, herramientas de programación, bases de datos, proyectos y máquinas virtuales.

La capacidad de 1 TB ofrece un margen considerablemente mayor que los 500 GB de la alternativa económica.

### Gabinete con fuente 550W 80 Plus Bronze

Precio: $95.000

Se recomienda una fuente certificada en lugar de una fuente genérica incluida dentro de un gabinete. Aunque el equipo no consume mucha energía, una fuente de mejor calidad mejora la confiabilidad general.

### Monitor 22" Full HD

Precio: $120.000

Monitor de 22 pulgadas con resolución 1920 × 1080. Es suficiente para visualizar código, navegador y herramientas de desarrollo.

### Mouse + teclado

Precio: $15.000

Periféricos básicos para completar el puesto.

### Costo total aproximado: $900.390 ARS

### Mejora futura

La principal mejora futura sería aumentar la memoria a 32 GB (2 × 16 GB). Esto resulta especialmente recomendable si las máquinas virtuales comienzan a utilizarse con frecuencia.

# PC 2 – Versión alternativa

### Programación, desarrollo web, bases de datos y utilización ocasional de máquinas virtuales.

### Procesador AMD Ryzen 5 4600G 4.2GHz + Radeon Vega 7

Precio: $139.900

Procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Permite mantener un buen rendimiento para programación y multitarea reduciendo considerablemente el costo respecto del Ryzen 5 5600G.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard compatible con el procesador, memoria DDR4 y almacenamiento M.2.

### 2 × Memoria Kingston DDR4 8GB 3200MHz

Precio: $214.990

16 GB en configuración dual channel. Esta cantidad permite trabajar con IDE, navegador, bases de datos y herramientas de desarrollo.

### SSD NVMe 500GB

Precio: $98.100

SSD NVMe de 500 GB destinado al sistema operativo, programas y proyectos.

Los 500 GB son suficientes para el uso habitual, aunque las máquinas virtuales ocuparán rápidamente parte de este espacio.

### Gabinete con fuente 500W 80 Plus Bronze

Precio: $85.000

Gabinete de entrada con una fuente certificada de 500 W.

### Monitor 22" Full HD

Precio: $120.000

Monitor de 22 pulgadas con resolución 1920 × 1080.

### Mouse + teclado

Precio: $15.000

Periféricos básicos.

### Costo total aproximado: $752.990 ARS

Esta alternativa reduce el precio principalmente mediante el Ryzen 5 4600G y el SSD de 500 GB. Continúa siendo una configuración adecuada para programación y desarrollo, aunque la PC 2 principal ofrece mayor margen para máquinas virtuales.

# PC 3

### Edición de imágenes, video y diseño gráfico.

## Componentes

### Procesador AMD Ryzen 7 5700 4.6GHz

Precio: $245.000

Procesador de 8 núcleos y 16 hilos, adecuado para edición de imágenes, video, renderizado y multitarea intensiva.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard AM4 compatible con el procesador y memoria DDR4. Dispone de conexión M.2 para almacenamiento NVMe.

### 2 × Memoria Kingston DDR4 16GB 3200MHz

Precio: $429.980

32 GB de memoria RAM en dual channel. Esta capacidad resulta adecuada para edición de imágenes, video y diseño gráfico, donde los proyectos pueden consumir una cantidad importante de memoria.

### Placa de video Intel Arc A380 6GB GDDR6

Precio: $269.999

Placa de video dedicada con 6 GB de memoria GDDR6. Es una alternativa económica para disponer de aceleración gráfica dedicada y mejorar el rendimiento en aplicaciones que aprovechen la GPU.

### SSD NVMe 1TB

Precio: $160.000

SSD NVMe de 1 TB para el sistema operativo, programas, proyectos y archivos de trabajo.

Para edición de video, este almacenamiento puede complementarse posteriormente con una unidad adicional de mayor capacidad.

### Fuente 650W 80 Plus Bronze

Precio: $110.000

Fuente de 650 W con certificación 80 Plus Bronze. Proporciona suficiente potencia para el procesador y la placa de video, además de ofrecer margen para futuras actualizaciones.

### Gabinete ATX con buen flujo de aire

Precio: $85.000

Gabinete con ventilación adecuada para un equipo destinado a tareas prolongadas de edición y renderizado.

### Monitor 24" Full HD IPS

Precio: $155.000

Monitor de 24 pulgadas con panel IPS y resolución Full HD. El panel IPS resulta especialmente conveniente para diseño gráfico debido a sus mejores características de visualización y reproducción de color frente a paneles básicos.

### Mouse + teclado

Precio: $15.000

Periféricos básicos para completar el puesto.

### Costo total aproximado: $1.549.979 ARS

# PC 3 – Versión alternativa económica

### Edición de imágenes, video y diseño gráfico.

### Procesador AMD Ryzen 5 4600G 4.2GHz + Radeon Vega 7

Precio: $139.900

Procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Permite reducir el costo del equipo manteniendo un rendimiento adecuado para edición de imágenes, diseño gráfico y proyectos de video moderados.

### Motherboard ASRock B450M-HDV 4.0 AM4

Precio: $80.000

Motherboard AM4 compatible con el procesador y las memorias DDR4.

### 2 × Memoria Kingston DDR4 8GB 3200MHz

Precio: $214.990

16 GB de RAM en dual channel. Es una configuración inicial adecuada para proyectos moderados de diseño y edición.

### Placa de video Intel Arc A380 6GB GDDR6

Precio: $269.999

GPU dedicada con 6 GB GDDR6. Se mantiene la placa de video porque para este puesto aporta una mejora importante frente a depender únicamente de los gráficos integrados.

### SSD NVMe 500GB

Precio: $98.100

SSD NVMe de 500 GB para el sistema operativo, programas y proyectos iniciales.

### Fuente 600W 80 Plus Bronze

Precio: $95.000

Fuente certificada de 600 W, adecuada para el procesador y la placa de video seleccionada.

### Gabinete con ventilación

Precio: $65.000

Gabinete económico con ventilación suficiente para el equipo.

### Monitor 22" IPS Full HD

Precio: $130.000

Monitor de 22 pulgadas, panel IPS y resolución Full HD. Es una alternativa adecuada para comenzar con tareas de diseño gráfico.

### Mouse + teclado

Precio: $15.000

Periféricos básicos.

### Costo total aproximado: $1.107.989 ARS

# Resumen de costos

| Equipo | Configuración | Costo aproximado |
| --- | --- | --- |
| PC 1 | Ryzen 5 4600G / 16 GB / NVMe 500 GB | $737.990 |
| PC 1 alternativa | Ryzen 3 3200G / 8 GB / SSD 480 GB | $560.000 |
| PC 2 | Ryzen 5 5600G / 16 GB / NVMe 1 TB | $900.390 |
| PC 2 alternativa | Ryzen 5 4600G / 16 GB / NVMe 500 GB | $752.990 |
| PC 3 | Ryzen 7 5700 / 32 GB / Arc A380 / NVMe 1 TB | $1.549.979 |
| PC 3 alternativa | Ryzen 5 4600G / 16 GB / Arc A380 / NVMe 500 GB | $1.107.989 |

### Criterio utilizado

Los precios son referenciales y pueden variar según tienda, stock, medio de pago y promociones. En particular, los precios de componentes informáticos en Argentina cambian con bastante rapidez.

La selección busca que las configuraciones sean coherentes entre sí y que el dinero se concentre en los componentes que realmente aportan al puesto de trabajo.

En la PC 1 se prioriza capacidad suficiente para oficina. En la PC 2 se priorizan CPU, RAM y almacenamiento por el uso de herramientas de desarrollo y máquinas virtuales. En la PC 3 se mantiene una GPU dedicada y 32 GB de RAM porque son los componentes que más sentido tienen para edición y diseño.

Como referencia de mercado, una PC actual con Ryzen 5 5600GT, 16 GB, SSD de 480 GB y monitor de 22" se encuentra publicada a $899.990, lo que sirve para comprobar que el orden de magnitud de la PC 2 es razonable.

Problemática Nº4

Solución de la propuesta:

### Paso 1: Proteger la información

Antes de realizar cualquier tipo de intervención, es importante efectuar una copia de seguridad de los archivos relevantes, como documentos, trabajos, fotografías y videos. Esta información puede almacenarse en un disco externo, pendrive o servicio de almacenamiento en la nube.

### Paso 2: Realizar una inspección física

El equipo debe apagarse y desconectarse para poder revisar sus cables, conectores y diferentes componentes. También es necesario verificar que no presente una acumulación excesiva de polvo, daños físicos o conexiones flojas, además de comprobar el funcionamiento y estado de los ventiladores.

### Paso 3: Verificar el encendido

Se procede a encender el equipo y observar si el inicio se realiza con normalidad. Es necesario prestar atención a posibles mensajes de error, sonidos o luces de advertencia, así como comprobar si se puede acceder al BIOS/UEFI.

### Paso 4: Revisar el hardware

En esta etapa se analizan los principales componentes del equipo. La memoria RAM puede comprobarse utilizando el Diagnóstico de memoria de Windows o MemTest86. Para revisar el disco se pueden emplear CHKDSK y herramientas SMART. También es importante controlar las temperaturas y verificar que la alimentación eléctrica del equipo sea adecuada.

### Paso 5: Revisar el software

Si los componentes físicos funcionan correctamente, se inicia Windows para analizar el estado del sistema. El Administrador de tareas permite observar el consumo de recursos, mientras que el Administrador de dispositivos ayuda a identificar posibles inconvenientes con los controladores. Asimismo, el Visor de eventos puede utilizarse para localizar errores relacionados con el sistema.

### Paso 6: Confirmar o descartar las hipótesis

Los resultados obtenidos durante las pruebas se comparan con las posibles causas del problema. Cuando una prueba detecta una falla, la hipótesis correspondiente puede considerarse confirmada. En cambio, si un componente o programa funciona correctamente, se descarta como causa principal y se continúa evaluando la siguiente posibilidad.

### Paso 7: Aplicar las acciones correctivas

Después de determinar el origen de la falla, se implementa la solución correspondiente. Entre las posibles acciones se encuentran sustituir una memoria RAM o un disco defectuoso, reparar archivos de Windows utilizando SFC y DISM, actualizar o reinstalar controladores, eliminar malware y resolver inconvenientes relacionados con la temperatura o las conexiones.

### Paso 8: Realizar una comprobación final

Una vez aplicada la solución, se vuelve a encender y utilizar el equipo para verificar que el problema haya sido solucionado. Si es necesario, se repiten determinadas pruebas y se comprueba que tanto el hardware como el software funcionen correctamente.

## Alternativas posibles para solucionar el problema

Se consideran dos opciones principales para resolver la falla.

### Alternativa 1: Reparar el equipo actual

Esta opción consiste en determinar qué componente o problema está provocando la falla y repararlo o sustituir únicamente aquello que sea necesario. De esta manera, se pueden mantener los componentes que todavía funcionan correctamente y, por lo general, se consigue reducir el costo de la reparación.

### Alternativa 2: Reinstalar o reemplazar el sistema completo

Esta alternativa consiste en reinstalar el sistema operativo o, en caso de que existan varios componentes dañados, sustituir partes importantes del equipo. Puede ser una solución para problemas de software más graves, aunque requiere más tiempo y dinero. Además, existe un mayor riesgo de perder información si previamente no se realiza una copia de seguridad.

## Alternativa seleccionada

Se elige realizar el diagnóstico y la reparación del equipo actual, debido a que este procedimiento permite determinar la causa real de la falla antes de reemplazar componentes o reinstalar el sistema operativo. Además, ayuda a disminuir los costos, evita realizar cambios innecesarios y permite conservar aquellas partes del equipo que continúan funcionando correctamente.

Por otro lado, esta opción resulta más segura, ya que primero se protege la información mediante una copia de seguridad y posteriormente se procede con la intervención del equipo.

Problemática Nº5

Solución de la propuesta:

Objetivo del sistema

La propuesta consiste en desarrollar una base de datos que permita a una institución educativa llevar un control organizado de sus recursos tecnológicos.

El sistema está pensado no solamente para registrar préstamos, sino también para conocer en todo momento qué equipos forman parte del inventario, a qué categoría pertenecen, quién tiene asignado temporalmente cada equipo y cuál fue el historial de utilización.

De esta manera, se reemplaza el control manual por un sistema centralizado que facilite la administración de los recursos.

Organización de la base de datos

Para organizar la información se utilizan cinco tablas principales:

Personas: Guarda los datos de alumnos, docentes u otras personas que utilizan los equipos.
Categorías: Permite agrupar los equipos según su tipo.
Equipos: Contiene la información individual de cada recurso tecnológico.
Prestamos: Registra cuándo un equipo es entregado a una persona.
Devoluciones: Permite registrar cuándo un equipo vuelve a la institución.

La separación de la información permite evitar datos repetidos y facilita las consultas.

Tabla PERSONAS

La tabla personas contiene la información de quienes pueden retirar equipamiento. Cada persona posee un identificador único mediante id_persona.

Campos:
- id_persona — INT — PK — Identificador único de la persona.
- nombre — VARCHAR(50) — Nombre.
- apellido — VARCHAR(50) — Apellido.
- DNI — VARCHAR(20) — UNIQUE — Documento de identidad.
- curso — VARCHAR(30) — Curso o grupo al que pertenece.

El DNI puede utilizarse como dato único para evitar registrar dos veces a la misma persona.

Tabla CATEGORIAS

Esta tabla tiene como objetivo ordenar los equipos de acuerdo con su tipo. Por ejemplo, una institución podría tener notebooks, proyectores, tabletas o cámaras.

Campos:
- id_categoria — INT — PK — Identificador de la categoría.
- nombre — VARCHAR(50) — UNIQUE — Nombre de la categoría.
- descripción — VARCHAR(150) — Explicación opcional.

La utilización de categorías evita tener que escribir repetidamente el mismo tipo de equipo en la tabla de inventario.

Tabla EQUIPOS

La tabla equipos representa el inventario físico de la institución. Cada dispositivo posee un identificador propio y datos que permiten reconocerlo.

Campos:
- id_equipo — INT — PK — Identificador del equipo.
- nombre — VARCHAR(100) — Nombre asignado al equipo.
- marca — VARCHAR(50) — Fabricante.
- modelo — VARCHAR(50) — Modelo.
- nro_serie — VARCHAR(50) — UNIQUE — Número de serie.
- estado — VARCHAR(20) — Estado actual del equipo.
- id_categoria — INT — FK — Categoría a la que pertenece.

El número de serie permite identificar físicamente un equipo y evitar que se registren dos dispositivos con el mismo número. El campo id_categoria conecta esta tabla con categorías.

Tabla PRESTAMOS

La tabla prestamos registra cada vez que un equipo sale temporalmente de la institución. En lugar de modificar la información de la persona o del equipo, se genera un nuevo registro que funciona como historial.

Campos:
- id_prestamo — INT — PK — Identificador del préstamo.
- id_persona — INT — FK — Persona que recibe el equipo.
- id_equipo — INT — FK — Equipo entregado.
- fecha_prestamo — DATE — Día en que se realiza el préstamo.
- fecha_prevista_devolucion — DATE — Fecha límite para devolverlo.

Las claves foráneas permiten saber exactamente qué persona recibió qué equipo.

Tabla DEVOLUCIONES

Esta tabla registra el cierre de una operación de préstamo. Cada devolución se vincula con un préstamo determinado mediante id_prestamo.

Campos:
- id_devolucion — INT — PK — Identificador de la devolución.
- id_prestamo — INT — FK / UNIQUE — Préstamo al que corresponde.
- fecha_devolucion — DATE — Fecha en que se devuelve el equipo.
- observaciones — VARCHAR(255) — Información adicional.

El campo UNIQUE en id_prestamo permite que un mismo préstamo no tenga registradas varias devoluciones.

Relaciones entre las tablas

Las tablas se conectan utilizando claves primarias y claves foráneas.

- CATEGORIAS 1:N EQUIPOS: Una categoría puede contener muchos equipos, mientras que cada equipo pertenece a una categoría.
- PERSONAS 1:N PRESTAMOS: Una persona puede realizar diferentes préstamos a lo largo del tiempo.
- EQUIPOS 1:N PRESTAMOS: Un mismo equipo puede ser prestado varias veces durante su vida útil.
- PRESTAMOS 1:0..1 DEVOLUCIONES: Un préstamo puede encontrarse todavía activo o tener una devolución registrada.

Esta estructura permite conservar un historial de las operaciones realizadas.

Utilización de claves

Las claves primarias permiten diferenciar cada registro. Por ejemplo, id_equipo = 5 identifica un equipo específico dentro de la tabla equipos.

Las claves foráneas permiten establecer conexiones entre tablas. Por ejemplo, si un préstamo posee id_persona = 3 e id_equipo = 5, se puede determinar qué persona retiró ese equipo.

Esto evita tener que repetir constantemente nombres, apellidos, marcas u otros datos.

Control del estado de los equipos

Desde este enfoque, el estado del equipo funciona como una referencia rápida para conocer su situación. Un equipo puede encontrarse, por ejemplo, como Disponible o Prestado.

Sin embargo, para obtener información más precisa sobre los préstamos activos, también se debe analizar la relación entre préstamos y devoluciones.

Si existe un préstamo que todavía no tiene una devolución asociada, significa que la operación continúa abierta. Por lo tanto, el historial de préstamos permite comprobar la situación real del equipamiento.

11.1. Mostrar el inventario completo

SELECT e.nombre AS equipo, e.marca, e.modelo, e.nro_serie, e.estado, c.nombre AS categoria
FROM equipos e
INNER JOIN categorias c ON e.id_categoria = c.id_categoria;

11.2. Consultar quién tiene actualmente un equipo

SELECT e.nombre AS equipo, p.nombre, p.apellido, pr.fecha_prestamo, pr.fecha_prevista_devolucion
FROM prestamos pr
INNER JOIN personas p ON pr.id_persona = p.id_persona
INNER JOIN equipos e ON pr.id_equipo = e.id_equipo
LEFT JOIN devoluciones d ON pr.id_prestamo = d.id_prestamo
WHERE d.id_devolucion IS NULL;

11.3. Buscar equipos de una determinada categoría

SELECT e.nombre, e.marca, e.modelo, e.estado
FROM equipos e
INNER JOIN categorias c ON e.id_categoria = c.id_categoria
WHERE c.nombre = 'Notebook';

11.4. Obtener el historial de un equipo

SELECT e.nombre AS equipo, p.nombre, p.apellido, pr.fecha_prestamo,
       pr.fecha_prevista_devolucion, d.fecha_devolucion
FROM equipos e
INNER JOIN prestamos pr ON e.id_equipo = pr.id_equipo
INNER JOIN personas p ON pr.id_persona = p.id_persona
LEFT JOIN devoluciones d ON pr.id_prestamo = d.id_prestamo
WHERE e.id_equipo = 1;

11.5. Detectar préstamos atrasados

SELECT e.nombre AS equipo, p.nombre, p.apellido, pr.fecha_prevista_devolucion
FROM prestamos pr
INNER JOIN personas p ON pr.id_persona = p.id_persona
INNER JOIN equipos e ON pr.id_equipo = e.id_equipo
LEFT JOIN devoluciones d ON pr.id_prestamo = d.id_prestamo
WHERE d.id_devolucion IS NULL
AND pr.fecha_prevista_devolucion < CURDATE();

11.6. Cantidad de equipos disponibles por categoría

SELECT c.nombre AS categoria, COUNT(e.id_equipo) AS equipos_disponibles
FROM categorias c
LEFT JOIN equipos e ON c.id_categoria = e.id_categoria
    AND e.estado = 'Disponible'
GROUP BY c.id_categoria, c.nombre;

Integridad de la información

La utilización de claves primarias, claves foráneas y restricciones UNIQUE permite reducir errores en los registros.

Por ejemplo:
- No se puede registrar una persona con un id_persona repetido.
- No deberían existir dos equipos con el mismo número de serie.
- Un préstamo debe hacer referencia a una persona existente.
- Un préstamo debe hacer referencia a un equipo existente.
- Una devolución debe estar relacionada con un préstamo existente.

De esta manera se mantiene una estructura coherente entre las diferentes partes del sistema.

Funcionamiento propuesto

El funcionamiento puede dividirse en tres etapas:

1. Registro: Primero se cargan las personas, categorías y equipos que pertenecen a la institución.

2. Entrega: Cuando alguien necesita utilizar un equipo, se genera un registro en préstamos, indicando quién lo recibe, qué equipo se entrega y durante qué período. El equipo puede cambiar su estado ha Prestado.

3. Devolución: Cuando el equipo regresa, se genera el registro correspondiente en devoluciones. Luego, el equipo puede volver a figurar como Disponible.

De esta manera, cada operación queda almacenada y puede consultarse posteriormente.

Ventajas de esta propuesta

Este diseño presenta varias ventajas para una institución educativa:

- Permite centralizar la información.
- Facilita conocer dónde se encuentra cada equipo.
- Mantiene un historial de utilización.
- Reduce la duplicación de datos.
- Permite detectar préstamos atrasados.
- Facilita la búsqueda de equipos por categoría.
- Ayuda a controlar el inventario tecnológico.
- Permite utilizar SQL para generar informes y consultas.

Además, la base puede administrarse mediante MySQL/phpMyAdmin y posteriormente conectarse con una aplicación desarrollada en PHP para crear una interfaz de usuario.

Conclusión

La propuesta permite administrar el equipamiento tecnológico de una institución desde una perspectiva centrada en el control del inventario y el seguimiento de los recursos.

La información se distribuye en cinco tablas relacionadas: personas, categorías, equipos, préstamos y devoluciones. Esta organización permite mantener los datos separados y establecer conexiones mediante claves primarias y foráneas.

A diferencia de un registro manual, el sistema permite consultar rápidamente qué equipos existen, qué persona tiene cada uno, cuándo fue prestado, cuándo debería ser devuelto y cuál fue su historial.

Por lo tanto, la base de datos constituye una herramienta útil para mejorar la organización del equipamiento y facilitar las tareas administrativas de la institución.

Ejemplo de las tablas en vista de diseñador:

Problemática Nº6

Solución de la propuesta:

Definición del sistema:

Se trata de una solución web desarrollada para administrar la asignación de cuatro áreas compartidas del establecimiento educativo: la Sala de Cómputos, la Biblioteca, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el Aula Multimedia. Los educadores pueden ingresar a su cuenta, elegir una ubicación, determinar el día y el rango horario que precisan; simultáneamente, la plataforma comprueba de forma automática que el espacio esté libre en el lapso solicitado.

Funcionalidades clave:

- Panel de entrada: exhibe los cuatro entornos disponibles para facilitar la selección.

- Formulario de solicitud: permite cargar el espacio deseado, la fecha, el horario de comienzo y finalización, el docente a cargo y la actividad o grupo.

- Histórico de solicitudes: muestra los apartados vigentes con la opción de filtrar por fecha y por recinto.

- Validación de disponibilidad: previene la generación de turnos contrapuestos rechazando solicitudes que coincidan en sitio y horario.

- Acceso de usuarios: autenticación ágil para vincular cada registro con un responsable.

- Diseño adaptable: interfaz optimizada para funcionar sin problemas en computadoras de escritorio, tablets y dispositivos móviles.

Organización del proyecto:

El código fuente está distribuido en carpetas según la responsabilidad de cada componente. En el directorio raíz se ubican los archivos centrales (inicio, autenticación, alta de reserva y listado general). Las configuraciones de acceso a los datos residen en `config/`, los bloques repetitivos de interfaz (como encabezados o pies de página) en `includes/`, mientras que los estilos visuales y la lógica del cliente se guardan en `css/` y `js/` respectivamente.

Asimismo, la estructura y datos iniciales de la base de datos se incluyen en un archivo `.sql` independiente listo para su importación.

Modelo de datos

El esquema se compone de tres tablas interconectadas: la primera almacena los espacios, la segunda registra a los usuarios y la tercera guarda las reservas concretadas, funcionando esta última como nexo entre las dos anteriores.

Tabla: usuarios

| Campo | Descripción |

| --- | --- |

| **id** | Clave primaria identificadora del usuario. |

| **nombre** | Nombre completo del educador o solicitante. |

| **email** | Dirección de correo usada como credencial de acceso. |

| **password** | Clave de acceso encriptada con la función `password_hash`. |

Tabla: espacios

| Campo | Descripción |

| --- | --- |

| **id** | Clave primaria del entorno. |

| **nombre** | Denominación del área: Sala de Cómputos, Biblioteca, SUM o Aula Multimedia. |

| **descripción** | Información complementaria sobre el espacio (opcional). |

Tabla: reservas

| Campo | Descripción |

| --- | --- |

| **id** | Clave primaria del registro. |

| **espacio_id** | Referencia al área elegida (vinculada con `espacios`). |

| **usuario_id** | Referencia al usuario solicitante (vinculada con `usuarios`). |

| **fecha** | Día agendado. |

| **hora_inicio / hora_fin** | Período de tiempo reservado. |

| **motivo** | Finalidad pedagógica o curso que ocupará el área. |

| **fecha_creacion** | Marca de tiempo del registro en el sistema. |

Mapeo y prevención de conflictos horarios

Antes de dar de alta una solicitud, el servidor ejecuta una consulta en PHP para averiguar si la instalación ya se encuentra ocupada en la fecha y tramo horario elegidos. Esta verificación se procesa del lado del servidor para garantizar que no se pueda eludir mediante scripts en el navegador.

La verificación compara si la hora de apertura de una reserva existente es anterior al cierre de la nueva solicitud, y si la hora de cierre de la existente es posterior al inicio de la propuesta.

- Caso rechazado: Si la Biblioteca cuenta con un turno de 9:00 a 11:00, una nueva petición para el rango de 10:00 a 12:00 se denegará por solapamiento.

- Caso aceptado: Un turno de 11:00 a 13:00 se aprobará sin inconvenientes, dado que inicia justo cuando concluye la ocupación previa.

Experiencia visual e interfaz

La vista principal organiza los cuatro recintos mediante módulos gráficos (tarjetas) provistos de un botón de acción rápida para iniciar la reserva. Adicionalmente, cuenta con un enlace directo hacia la consulta de todos los agendamientos realizados.

Proyecciones para una versión de despliegue institucional:

Pensando en escalar el desarrollo para su implementación formal en un establecimiento educativo, se plantean los siguientes agregados:

- Jerarquía de permisos: asignación de roles diferenciados (administración, cuerpo docente, preceptores).

- Planificador gráfico: vista de almanaque interactivo y bloqueo automático de jornadas no lectivas o feriados.

- Gestión de cambios: funciones para editar, cancelar y rastrear el historial de modificaciones de cada solicitud.

- Alertas y auditoría: envío de confirmaciones por e-mail y un registro de actividad que identifique a los autores de cada acción.

- Panel directivo: panel de control con métricas e informes sobre el nivel de uso de cada área.

- Flujo de aprobación: mecanismo de validación previa para la cesión de determinados espacios.

- Respaldos: automatización de copias de seguridad del repositorio de datos.

- Refuerzo de seguridad: uso de sentencias preparadas (PDO/MySQLi), cifrado estricto mediante `password_hash()` y navegación obligatoria bajo el protocolo HTTPS.

- Integración API: desarrollo de endpoints para conectar la plataforma con una app móvil a futuro.

Problemática Nº7

Solución de la propuesta:

El caso presentado corresponde a un ataque de phishing. El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza la ingeniería social para hacerse pasar por empresas, organismos o instituciones legítimas con el propósito de engañar a las personas y conseguir información privada, como datos personales, información bancaria, contraseñas u otros datos confidenciales.

En primer lugar, es necesario tomar medidas para proteger la cuenta que podría haber sido vulnerada. Si se proporcionó la contraseña en una página web sospechosa, se debe modificar inmediatamente por una contraseña nueva y segura. Además, es conveniente finalizar las sesiones que se encuentren abiertas y cambiar la contraseña en otros servicios en los que se haya utilizado la misma.

Para detectar posibles accesos no autorizados, se puede consultar el apartado de seguridad de la cuenta de Google y verificar los dispositivos que se encuentran conectados. En caso de reconocer algún dispositivo desconocido, se debe cerrar la sesión correspondiente y aplicar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la cuenta.

Por último, para reducir el riesgo de sufrir nuevamente este tipo de ataque, es fundamental analizar con atención los correos electrónicos recibidos, principalmente el remitente, los enlaces y los archivos adjuntos. Los ciberdelincuentes suelen utilizar el nombre y la imagen de empresas o instituciones reconocidas para generar confianza. Por ello, no se deben proporcionar contraseñas ni datos personales mediante enlaces que resulten dudosos. Si existe alguna sospecha, lo más seguro es ingresar directamente al sitio web oficial de la empresa o institución, evitando utilizar el enlace incluido en el correo electrónico.

Problemática Nº8

Solución de la propuesta:

Situación inicial

La oficina cuenta con diez computadoras. Actualmente cada empleado almacena sus documentos en su propia PC y utiliza pendrives para compartir información. Esta situación dificulta la organización, puede generar archivos duplicados y aumenta el riesgo de pérdida de información.

Como solución se propone implementar un servidor de archivos centralizado mediante una computadora física o una máquina virtual dentro de la red local.

Objetivo

El objetivo es centralizar los documentos de la oficina y controlar el acceso mediante usuarios, grupos y permisos. La implementación deberá contar con al menos tres usuarios, dos grupos de trabajo, dos carpetas compartidas, diferentes permisos de acceso, una prueba de acceso autorizado, una prueba de acceso no autorizado y un mecanismo de copia de seguridad con recuperación de archivos.

Infraestructura propuesta

Se utilizará una computadora o máquina virtual como servidor. El servidor tendrá una dirección IP fija y estará conectado al switch de la oficina. Para esta propuesta se plantea utilizar Windows Server con recursos compartidos mediante SMB.

Esquema sencillo de red

INTERNET
                             |
                         [ ROUTER ]
                             |
                         [ SWITCH ]
                    _________|_________
                   |         |         |
              [SERVIDOR]   [PC 1] ... [PC 10]
                   |
             Carpetas compartidas
             y copias de seguridad

Ejemplo de direccionamiento:
- Red: 192.168.1.0/24
- Router: 192.168.1.1
- Servidor: 192.168.1.10
- PCs: 192.168.1.101 a 192.168.1.110
- Máscara: 255.255.255.0

Usuarios

Se crearán tres usuarios para comprobar el funcionamiento del servidor:

- Ana → pertenece al grupo Administracion.
- Bruno → pertenece al grupo Administracion.
- Carlos → pertenece al grupo Ventas.

Cada usuario tendrá sus propias credenciales y no deberá compartir su contraseña.

Grupos de trabajo

Se crearán dos grupos:

- Administracion: integrado por Ana y Bruno.
- Ventas: integrado por Carlos.

El uso de grupos permite asignar permisos de manera más sencilla y evita configurar individualmente cada usuario.

Carpetas compartidas

Se crearán dos recursos compartidos:

1. Documentos_Administracion: destinada a documentos del área administrativa.
2. Documentos_Ventas: destinada a documentación del área de ventas.

Por ejemplo, en el servidor se pueden ubicar en:

C:\Compartido\Documentos_Administracion
C:\Compartido\Documentos_Ventas

Permisos de acceso

| Carpeta | Administración | Ventas | Otros |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos_Administracion | Lectura y modificación | Sin acceso | Sin acceso |
| Documentos_Ventas | Sin acceso | Lectura y modificación | Sin acceso |

Los permisos se asignarán principalmente a los grupos. De esta forma, un usuario obtiene los permisos correspondientes por pertenecer a su grupo.

Implementación paso a paso

Preparación del servidor

1. Instalar Windows Server en una computadora física o máquina virtual.
2. Configurar la IP fija 192.168.1.10.
3. Asignar el nombre SERVIDOR-ARCHIVOS.
4. Comprobar la conectividad con las PCs.
5. Habilitar el uso compartido de archivos mediante SMB.

Crear usuarios y grupos

Crear los grupos Administración y Ventas. Luego crear los usuarios Ana, bruno y Carlos y agregarlos a sus respectivos grupos.

Ana → Administración
Bruno → Administración
Carlos → Ventas

Crear y compartir las carpetas

Crear las carpetas Documentos_Administracion y Documentos_Ventas. Luego habilitar el uso compartido de cada carpeta en la red y establecer los permisos correspondientes.

Configurar los permisos

En Documentos_Administracion se concede lectura y modificación al grupo Administración y se deniega el acceso al grupo Ventas.

En Documentos_Ventas se concede lectura y modificación al grupo Ventas y se deniega el acceso al grupo Administración.

La configuración debe realizarse tanto en los permisos de uso compartido como en los permisos del sistema de archivos, de forma coherente.

Acceso desde las PCs

Los usuarios podrán acceder a los recursos utilizando la dirección del servidor. Por ejemplo:

\\192.168.1.10\Documentos_Administracion

\\192.168.1.10\Documentos_Ventas

También se puede asignar una carpeta compartida como unidad de red para facilitar su uso cotidiano.

Demostración: usuario autorizado

Prueba con el usuario Ana:

1. Iniciar sesión con Ana.
2. Abrir \\192.168.1.10\Documentos_Administracion.
3. Crear un archivo de prueba.
4. Modificarlo y guardarlo.

Resultado esperado: Ana puede acceder y modificar la carpeta porque pertenece al grupo Administración.

Demostración: usuario no autorizado

Prueba con el usuario Carlos:

1. Iniciar sesión con Carlos.
2. Intentar abrir \\192.168.1.10\Documentos_Administracion.
3. Comprobar que el acceso es rechazado.

Resultado esperado: Carlos no puede acceder porque pertenece al grupo Ventas y no posee permisos sobre la carpeta de Administración.

Copia de seguridad

Para proteger los documentos se realizará una copia de seguridad periódica. Se propone utilizar una segunda unidad o disco destinado a backups.

Ejemplo:

C:\Compartido
       ↓
D:\Backup\Servidor

La copia puede realizarse diariamente y, si es posible, conservar varias versiones de los archivos.

Demostración de recuperación

Para verificar el backup:

1. Crear un archivo de prueba.
2. Ejecutar la copia de seguridad.
3. Eliminar el archivo de la carpeta compartida.
4. Localizarlo en el backup.
5. Restaurarlo a la carpeta original.
6. Comprobar que el archivo vuelve a estar disponible.

Resultado esperado: el documento eliminado puede recuperarse mediante la copia de seguridad.

Administración y mantenimiento

El administrador deberá revisar periódicamente los usuarios, grupos y permisos. También deberá comprobar el espacio disponible, verificar que los backups se ejecuten correctamente, realizar pruebas de restauración y mantener actualizado el servidor.

Ventajas de la solución

- Centraliza los documentos.
- Permite acceder desde las diez computadoras.
- Evita depender de pendrives para compartir archivos.
- Permite separar la información por áreas.
- Controla quién puede leer o modificar documentos.
- Facilita la administración de usuarios y grupos.
- Permite recuperar información mediante copias de seguridad.

Conclusión

La implementación de un servidor de archivos permite reemplazar el intercambio informal de documentos mediante pendrives por un sistema centralizado y administrado.

Los usuarios y grupos permiten organizar los accesos, mientras que las carpetas compartidas concentran la información de cada área. Las pruebas propuestas demuestran que los usuarios autorizados pueden trabajar con sus documentos y que los usuarios sin permisos son rechazados.

Finalmente, la copia de seguridad agrega una medida de protección frente a pérdidas accidentales y permite demostrar que los archivos pueden recuperarse. La solución cumple así con los requisitos planteados y constituye una alternativa viable para una oficina de diez computadoras.

Problemática Nº9

Solución de la propuesta:

# Inventario modelo

| N.º | Equipo | Cantidad | Identificación | Estado inicial | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–20 | Computadora de escritorio | 20 | PC-01 a PC-20 | A verificar | Laboratorio |
| 21 | Impresora | 1 | IMP-01 | A verificar | Laboratorio |
| 22 | Switch | 1 | SW-01 | A verificar | Rack/mesa de red |
| 23 | Router | 1 | RTR-01 | A verificar | Rack/mesa de red |
| 24 | Proyector | 1 | PROY-01 | A verificar | Laboratorio |

Para cada computadora se recomienda registrar, además: marca y modelo, número de serie, procesador, cantidad de RAM, tipo y capacidad de almacenamiento, sistema operativo, estado físico, estado de funcionamiento y fecha del último mantenimiento.

# Plan anual de mantenimiento

| Equipo | Tareas principales | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Computadoras | Limpieza externa e interna, revisión de ventiladores, cables, RAM, almacenamiento, temperaturas y software. | Mensual / trimestral / semestral |
| Impresora | Limpieza, revisión de cartuchos o tóner, rodillos y conexiones. | Mensual |
| Switch | Limpieza, revisión de cables, puertos, temperatura y alimentación. | Trimestral |
| Router | Limpieza, revisión de alimentación y cables, configuración y actualizaciones cuando correspondan. | Trimestral |
| Proyector | Limpieza de filtros y carcasa, revisión de ventilación y fuente de luz. | Mensual / trimestral |

# Periodicidad específica de las computadoras

- Mensualmente: inspección visual, limpieza externa y comprobación básica de funcionamiento.

- Cada 3 meses: limpieza interna y revisión de ventiladores, disipadores, RAM, cables y conectores.

- Cada 6 meses: revisión completa del almacenamiento, memoria, temperaturas y software.

- Anualmente: mantenimiento integral y evaluación de los componentes que puedan requerir reparación o reemplazo.

# Procedimiento de mantenimiento preventivo de una computadora

## Paso 1 — Registrar el estado inicial

- Identificar el equipo, por ejemplo, PC-01.

- Registrar marca, modelo, número de serie y componentes.

- Comprobar que enciende y funciona correctamente.

- Anotar problemas existentes.

- Tomar fotografías del estado exterior y de las conexiones.

## Paso 2 — Apagar y desconectar

- Apagar el sistema operativo correctamente.

- Desconectar el cable de alimentación y los periféricos.

- Mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar energía residual.

- Trabajar sobre una superficie limpia, seca y estable.

## Paso 3 — Limpieza externa

- Limpiar gabinete, monitor, teclado y mouse.

- Limpiar las rejillas de ventilación.

- Utilizar paño de microfibra y productos apropiados para equipos electrónicos.

- No rociar líquidos directamente sobre el equipo.

## Paso 4 — Limpieza interna

- Abrir el gabinete siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Retirar el polvo acumulado.

- Limpiar ventiladores, rejillas, disipadores y filtros si existen.

- Realizar una inspección visual de la placa madre.

- Revisar cables y conectores.

- Usar aire comprimido de manera controlada, evitando que los ventiladores giren libremente a velocidades excesivas.

## Paso 5 — Revisar componentes

- Comprobar que la RAM esté correctamente colocada.

- Comprobar cables SATA y de alimentación.

- Verificar que el almacenamiento sea reconocido.

- Comprobar que los ventiladores funcionen.

- Buscar daños físicos o signos de sobrecalentamiento.

## Paso 6 — Mantenimiento del software

- Iniciar el sistema operativo.

- Comprobar que no haya errores.

- Revisar el espacio disponible.

- Eliminar archivos temporales innecesarios.

- Actualizar el sistema operativo cuando corresponda.

- Mantener actualizados los controladores mediante fuentes confiables.

- Comprobar el estado de las herramientas de seguridad.

- Realizar una comprobación del almacenamiento.

## Paso 7 — Prueba final

- Verificar encendido e inicio del sistema operativo.

- Probar teclado, mouse, monitor, puertos USB, red y audio.

- Comprobar periféricos conectados.

- Registrar el resultado final del mantenimiento.

# Herramientas necesarias

## Herramientas físicas

- Destornilladores adecuados.

- Pulsera antiestática.

- Aire comprimido.

- Paños de microfibra.

- Brocha antiestática.

- Linterna.

- Recipiente para tornillos.

## Herramientas de software

- Herramientas de diagnóstico del sistema.

- Herramientas de comprobación del almacenamiento.

- Herramientas para monitorear temperaturas.

- Antivirus o herramientas de seguridad del sistema.

- Herramientas de actualización del sistema operativo.

# Precauciones de seguridad

- Desconectar completamente la computadora de la alimentación eléctrica antes de abrirla.

- No trabajar con las manos mojadas.

- Utilizar protección antiestática cuando sea posible.

- No tocar innecesariamente los contactos de RAM, placas o conectores.

- No aplicar líquidos directamente sobre componentes electrónicos.

- No aplicar fuerza excesiva al conectar o desconectar componentes.

- Mantener tornillos y piezas pequeñas organizados.

- Utilizar herramientas adecuadas.

- No abrir la fuente de alimentación.

- Mantener el área de trabajo limpia, seca y ventilada.

# Registro del mantenimiento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Equipo | PC-01 |
| Fecha | ___/___/_____ |
| Técnico/responsable | ____________________________ |
| Estado inicial | ____________________________ |
| Limpieza externa | Realizada / No realizada |
| Limpieza interna | Realizada / No realizada |
| Ventiladores | Correctos / Observaciones |
| RAM | Correcta / Observaciones |
| Almacenamiento | Correcto / Observaciones |
| Cables y conexiones | Correctos / Observaciones |
| Software | Correcto / Observaciones |
| Pruebas finales | Correctas / Observaciones |
| Componentes a reemplazar | ____________________________ |
| Observaciones | ____________________________ |
| Próximo mantenimiento | ___/___/_____ |
| Firma | ____________________________ |

# Criterios para determinar cuándo reemplazar un componente

| Componente | Criterio de reemplazo |
| --- | --- |
| Disco HDD/SSD | Errores frecuentes, sectores defectuosos, fallos de diagnóstico, degradación importante o capacidad insuficiente. |
| RAM | Fallos detectados en pruebas, incompatibilidad o capacidad insuficiente. |
| Ventilador | No gira correctamente, produce ruido anormal o no permite una refrigeración adecuada. |
| Fuente de alimentación | Fallos de alimentación, inestabilidad o daño físico. No se debe abrir para repararla durante este procedimiento. |
| Placa madre | Fallas persistentes que no pueden solucionarse mediante mantenimiento o reparación. |
| Teclado/Mouse | Fallas de funcionamiento que no se solucionan mediante limpieza. |
| Monitor | Fallas persistentes de imagen, alimentación o conexiones. |
| Batería CMOS | Pérdida frecuente de configuración del BIOS o del reloj, cuando corresponda. |

# Documentación de registro de la demostración

Equipo: PC-01
Tipo de mantenimiento: Preventivo trimestral
Estado inicial: Equipo funcional, con acumulación de polvo en gabinete y rejillas de ventilación.
Trabajos realizados:
-Limpieza externa e interna
-limpieza de ventiladores
-Revisión de RAM
-Revisión de Almacenamiento
-Revisión de Cables
-Revisión de Conectores.
-Se realizaron pruebas de funcionamiento y revisión del sistema operativo.
Resultado: Equipo funcionando correctamente luego del mantenimiento.
Componentes a reemplazar: Ninguno / indicar los encontrados.
Próximo mantenimiento: En 3 meses.

# Conclusión

El mantenimiento preventivo permite pasar de un modelo basado únicamente en reparar equipos cuando fallan a un modelo planificado que busca detectar problemas antes de que provoquen interrupciones. En el laboratorio, la aplicación periódica de inspecciones, limpieza, controles de hardware y revisiones de software permite mejorar la disponibilidad de las 20 computadoras y del resto de los dispositivos. El registro de cada intervención también facilita conocer el historial de cada equipo y tomar decisiones fundamentadas sobre reparaciones o reemplazos.

Problemática Nº10

Solución de la propuesta:

EQUIPAMIENTO

La oficina tendrá 8 empleados y 8 computadoras. Se propone utilizar computadoras de escritorio porque son fáciles de mantener, permiten actualizar componentes y resultan adecuadas para tareas de oficina como documentos, planillas, correo electrónico, navegación, videollamadas y acceso a archivos compartidos.

| Componente | Alternativa económica | Alternativa recomendada |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 / Ryzen 3 | Intel Core i5 / Ryzen 5 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 480/500 GB | SSD NVMe 1 TB |
| Gráficos | Integrados | Integrados |
| Monitor | 22 pulgadas Full HD | 24 pulgadas Full HD |
| Red | Ethernet Gigabit + Wi-Fi | Ethernet Gigabit + Wi-Fi |
| Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 Pro |

No es necesaria una placa de video dedicada, ya que las tareas previstas no requieren procesamiento gráfico avanzado.

RED

Se propone una topología en estrella. El router proporciona la conexión a Internet y el switch centraliza las conexiones de las 8 computadoras, la impresora y el dispositivo destinado a almacenar los archivos compartidos.

ESQUEMA DE RED:

                         INTERNET
                             |
                         [ ROUTER ]
                             |
                       [ SWITCH GIGABIT ]
                    _________|____________
                   |    |    |    |       |
                 [PC1][PC2][PC3][PC4]  [PC5]
                   |    |    |    |       |
                 [PC6][PC7][PC8][IMPRESORA]
                             |
                       [NAS / SERVIDOR]

Ejemplo de direccionamiento:
- Red: 192.168.10.0/24
- Router: 192.168.10.1
- NAS/Servidor: 192.168.10.10
- Impresora: 192.168.10.20
- PCs: 192.168.10.101 a 192.168.10.108
- Máscara: 255.255.255.0

INFORMACIÓN

Los archivos compartidos se almacenarán en un NAS o pequeño servidor conectado al switch. Esto evita que los documentos queden dispersos entre las computadoras de los empleados y permite acceder a ellos desde distintos puestos.

Se pueden crear carpetas como:
- \\Servidor\Documentos
- \\Servidor\Administracion
- \\Servidor\Compartidos

El acceso a estas carpetas puede organizarse mediante usuarios y permisos.

Las copias de seguridad se realizarán de forma automática. Se propone una copia diaria de los archivos modificados y una copia completa semanal. Además, debe existir una copia en un dispositivo diferente al almacenamiento principal. Como protección adicional, una copia puede conservarse en la nube.

SEGURIDAD

1. Contraseñas seguras: Cada empleado tendrá una cuenta individual y una contraseña robusta. No se deberán compartir credenciales.

2. Actualizaciones: Mantener actualizado el sistema operativo, navegador, antivirus y programas utilizados.

3. Firewall y antimalware: Mantener activo el firewall y una herramienta de protección contra software malicioso.

4. Permisos de acceso: Configurar los archivos compartidos para que cada empleado acceda únicamente a la información que necesita.

5. Copias de seguridad: Realizar backups periódicos y conservar al menos una copia separada del almacenamiento principal.

MANTENIMIENTO

Se establece un plan preventivo periódico para reducir fallas y prolongar la vida útil de los equipos.

| Frecuencia | Tareas |
| --- | --- |
| Semanal | Comprobar que las copias de seguridad se hayan realizado y revisar el espacio disponible. |
| Mensual | Instalar actualizaciones, revisar antivirus, usuarios, permisos y dispositivos de red. |
| Trimestral | Realizar limpieza física de PCs, monitor, impresora y equipos de red. Revisar cables. |
| Semestral | Comprobar discos, temperaturas, UPS y funcionamiento general de la red. |
| Anual | Evaluar toda la infraestructura y planificar reemplazos o actualizaciones. |

ESTIMACIÓN GENERAL DE COSTOS

Los valores son orientativos y sirven para comparar las alternativas. El precio real puede variar según marcas, proveedores y fecha de compra.

| Elemento | Cantidad | Económica | Recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadoras completas | 8 | AR$ 5.600.000 | AR$ 8.800.000 |
| Impresora de red | 1 | AR$ 300.000 | AR$ 500.000 |
| Router | 1 | AR$ 100.000 | AR$ 250.000 |
| Switch Gigabit | 1 | AR$ 80.000 | AR$ 180.000 |
| NAS/servidor de archivos | 1 | AR$ 450.000 | AR$ 1.000.000 |
| Unidad para backup | 1 | AR$ 200.000 | AR$ 400.000 |
| Cableado y accesorios | 1 lote | AR$ 250.000 | AR$ 400.000 |
| UPS | 1 | AR$ 150.000 | AR$ 300.000 |

TOTAL, ESTIMADO ECONÓMICO: AR$ 7.130.000

TOTAL, ESTIMADO RECOMENDADO: AR$ 11.830.000

ALTERNATIVA ECONÓMICA

La alternativa económica prioriza reducir la inversión inicial sin eliminar los elementos fundamentales. Utiliza equipos con 8 GB de RAM, SSD de aproximadamente 500 GB y componentes adecuados para tareas administrativas. El almacenamiento compartido se realiza mediante un NAS de entrada o un servidor básico y se mantiene una solución de backup independiente.

ALTERNATIVA RECOMENDADA

La alternativa recomendada utiliza computadoras con procesadores de gama media, 16 GB de RAM y SSD NVMe de 1 TB. También incorpora un NAS/servidor con mayor capacidad, una unidad de backup más amplia y UPS. Es la opción más conveniente si se busca mayor vida útil, rendimiento multitarea y posibilidad de crecimiento.

CONCLUSIÓN

La infraestructura propuesta centraliza los recursos de la oficina mediante un router, un switch Gigabit, 8 computadoras, una impresora de red y un NAS o servidor para los archivos compartidos. Las dos alternativas permiten cubrir las necesidades iniciales, diferenciándose principalmente por capacidad y margen de crecimiento.

La alternativa económica resulta adecuada cuando el presupuesto es la prioridad. La recomendada ofrece mejores prestaciones y mayor capacidad para futuras necesidades. En ambos casos, las copias de seguridad, las medidas de seguridad y el mantenimiento preventivo son fundamentales para conservar la disponibilidad y protección de la información.