# OLIMPÍADA NACIONAL de ETP INSTANCIA ESCOLAR–INSTITUCIONAL 
Especialidad Informática

Grupo:

- Tomás Baigorria

- Dante Cano

- Agustín Cañete

- Juan Pablo Peleteyro

Problematica:

9. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo

# 1. Inventario modelo

| N.º | Equipo | Cantidad | Identificación | Estado inicial | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–20 | Computadora de escritorio | 20 | PC-01 a PC-20 | A verificar | Laboratorio |
| 21 | Impresora | 1 | IMP-01 | A verificar | Laboratorio |
| 22 | Switch | 1 | SW-01 | A verificar | Rack/mesa de red |
| 23 | Router | 1 | RTR-01 | A verificar | Rack/mesa de red |
| 24 | Proyector | 1 | PROY-01 | A verificar | Laboratorio |

Para cada computadora se recomienda registrar además: marca y modelo, número de serie, procesador, cantidad de RAM, tipo y capacidad de almacenamiento, sistema operativo, estado físico, estado de funcionamiento y fecha del último mantenimiento.

# 2. Plan anual de mantenimiento

| Equipo | Tareas principales | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Computadoras | Limpieza externa e interna, revisión de ventiladores, cables, RAM, almacenamiento, temperaturas y software. | Mensual / trimestral / semestral |
| Impresora | Limpieza, revisión de cartuchos o tóner, rodillos y conexiones. | Mensual |
| Switch | Limpieza, revisión de cables, puertos, temperatura y alimentación. | Trimestral |
| Router | Limpieza, revisión de alimentación y cables, configuración y actualizaciones cuando correspondan. | Trimestral |
| Proyector | Limpieza de filtros y carcasa, revisión de ventilación y fuente de luz. | Mensual / trimestral |

# 3. Periodicidad específica de las computadoras

- Mensualmente: inspección visual, limpieza externa y comprobación básica de funcionamiento.

- Cada 3 meses: limpieza interna y revisión de ventiladores, disipadores, RAM, cables y conectores.

- Cada 6 meses: revisión completa del almacenamiento, memoria, temperaturas y software.

- Anualmente: mantenimiento integral y evaluación de los componentes que puedan requerir reparación o reemplazo.

# 4. Procedimiento de mantenimiento preventivo de una computadora

## Paso 1 — Registrar el estado inicial

- Identificar el equipo, por ejemplo PC-01.

- Registrar marca, modelo, número de serie y componentes.

- Comprobar que enciende y funciona correctamente.

- Anotar problemas existentes.

- Tomar fotografías del estado exterior y de las conexiones.

## Paso 2 — Apagar y desconectar

- Apagar el sistema operativo correctamente.

- Desconectar el cable de alimentación y los periféricos.

- Mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar energía residual.

- Trabajar sobre una superficie limpia, seca y estable.

## Paso 3 — Limpieza externa

- Limpiar gabinete, monitor, teclado y mouse.

- Limpiar las rejillas de ventilación.

- Utilizar paño de microfibra y productos apropiados para equipos electrónicos.

- No rociar líquidos directamente sobre el equipo.

## Paso 4 — Limpieza interna

- Abrir el gabinete siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Retirar el polvo acumulado.

- Limpiar ventiladores, rejillas, disipadores y filtros si existen.

- Realizar una inspección visual de la placa madre.

- Revisar cables y conectores.

- Usar aire comprimido de manera controlada, evitando que los ventiladores giren libremente a velocidades excesivas.

## Paso 5 — Revisar componentes

- Comprobar que la RAM esté correctamente colocada.

- Comprobar cables SATA y de alimentación.

- Verificar que el almacenamiento sea reconocido.

- Comprobar que los ventiladores funcionen.

- Buscar daños físicos o signos de sobrecalentamiento.

## Paso 6 — Mantenimiento del software

- Iniciar el sistema operativo.

- Comprobar que no haya errores.

- Revisar el espacio disponible.

- Eliminar archivos temporales innecesarios.

- Actualizar el sistema operativo cuando corresponda.

- Mantener actualizados los controladores mediante fuentes confiables.

- Comprobar el estado de las herramientas de seguridad.

- Realizar una comprobación del almacenamiento.

## Paso 7 — Prueba final

- Verificar encendido e inicio del sistema operativo.

- Probar teclado, mouse, monitor, puertos USB, red y audio.

- Comprobar periféricos conectados.

- Registrar el resultado final del mantenimiento.

# 5. Herramientas necesarias

## Herramientas físicas

- Destornilladores adecuados.

- Pulsera antiestática.

- Aire comprimido.

- Paños de microfibra.

- Brocha antiestática.

- Linterna.

- Recipiente para tornillos.

## Herramientas de software

- Herramientas de diagnóstico del sistema.

- Herramientas de comprobación del almacenamiento.

- Herramientas para monitorear temperaturas.

- Antivirus o herramientas de seguridad del sistema.

- Herramientas de actualización del sistema operativo.

# 6. Precauciones de seguridad

- Desconectar completamente la computadora de la alimentación eléctrica antes de abrirla.

- No trabajar con las manos mojadas.

- Utilizar protección antiestática cuando sea posible.

- No tocar innecesariamente los contactos de RAM, placas o conectores.

- No aplicar líquidos directamente sobre componentes electrónicos.

- No aplicar fuerza excesiva al conectar o desconectar componentes.

- Mantener tornillos y piezas pequeñas organizados.

- Utilizar herramientas adecuadas.

- No abrir la fuente de alimentación.

- Mantener el área de trabajo limpia, seca y ventilada.

# 7. Registro del mantenimiento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Equipo | PC-01 |
| Fecha | ___/___/_____ |
| Técnico/responsable | ____________________________ |
| Estado inicial | ____________________________ |
| Limpieza externa | Realizada / No realizada |
| Limpieza interna | Realizada / No realizada |
| Ventiladores | Correctos / Observaciones |
| RAM | Correcta / Observaciones |
| Almacenamiento | Correcto / Observaciones |
| Cables y conexiones | Correctos / Observaciones |
| Software | Correcto / Observaciones |
| Pruebas finales | Correctas / Observaciones |
| Componentes a reemplazar | ____________________________ |
| Observaciones | ____________________________ |
| Próximo mantenimiento | ___/___/_____ |
| Firma | ____________________________ |

# 8. Criterios para determinar cuándo reemplazar un componente

| Componente | Criterio de reemplazo |
| --- | --- |
| Disco HDD/SSD | Errores frecuentes, sectores defectuosos, fallos de diagnóstico, degradación importante o capacidad insuficiente. |
| RAM | Fallos detectados en pruebas, incompatibilidad o capacidad insuficiente. |
| Ventilador | No gira correctamente, produce ruido anormal o no permite una refrigeración adecuada. |
| Fuente de alimentación | Fallos de alimentación, inestabilidad o daño físico. No se debe abrir para repararla durante este procedimiento. |
| Placa madre | Fallas persistentes que no pueden solucionarse mediante mantenimiento o reparación. |
| Teclado/Mouse | Fallas de funcionamiento que no se solucionan mediante limpieza. |
| Monitor | Fallas persistentes de imagen, alimentación o conexiones. |
| Batería CMOS | Pérdida frecuente de configuración del BIOS o del reloj, cuando corresponda. |

# 9. Documentación de registro de la demostración

Equipo: PC-01
Tipo de mantenimiento: Preventivo trimestral
Estado inicial:Equipo funcional, con acumulación de polvo en gabinete y rejillas de ventilación.
Trabajos realizados:
-Limpieza externa e interna
-limpieza de ventiladores
-Revisión de RAM
-Revisión de Almacenamiento
-Revisión de Cables
-Revisión de Conectores.
-Se realizaron pruebas de funcionamiento y revisión del sistema operativo.
Resultado: Equipo funcionando correctamente luego del mantenimiento.
Componentes a reemplazar: Ninguno / indicar los encontrados.
Próximo mantenimiento: En 3 meses.

# 10. Conclusión

El mantenimiento preventivo permite pasar de un modelo basado únicamente en reparar equipos cuando fallan a un modelo planificado que busca detectar problemas antes de que provoquen interrupciones. En el laboratorio, la aplicación periódica de inspecciones, limpieza, controles de hardware y revisiones de software permite mejorar la disponibilidad de las 20 computadoras y del resto de los dispositivos. El registro de cada intervención también facilita conocer el historial de cada equipo y tomar decisiones fundamentadas sobre reparaciones o reemplazos.